附件一

| 安徽医科大学临床医学院音频会议系统报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 有源扩声音柱 | 产品类型：紧凑型有源心形音柱扩声系统 最大声压级： 127dB 频率响应 （-10dB）：37 - 20kHz 标称指向性：120° x 30° 总高度：2052mm 重量：35.4kg 特性：蓝牙音频流， 心形柱， 基于DSP的信号处理， 优异的分散特性， 单声道/立体声操作 单元尺寸及数量：1 x12寸低音扬声器，12 x 3.5寸中音扬声器，2 x 1寸钕磁高音扬声器 波导：CD波导 表壳材质：铝制一体音柱；15毫米桦木胶合板低音炮 放大器：D类 额定功率/峰值功率：1030W/ 2060W 保护电路:短路，多频段限幅器， 直流电保护， 防止过热，冷却，对流 控制：蓝牙按住链接按钮， 心形开/关， 主层， 电源开/关， 子级别 电源连接：IEC（包括电源线） | 只 | 2 |  |
| 2 | 无线手持话筒 | 频率范围：640MHz-690MHz 通道总数：200通道 音频频率响应：50Hz-18KHz 射频产生方式：高性能集成IC 射频带宽：0.25MHz 信噪比：>105dB(A 计权峰值) 动态范围：>100dB 失真：<1.0%@1KHz 使用温度：-18℃~50℃(摄氏度) 有效使用距离： 30米(低功率) 接收机 接收方式： 高性能集成IC, 双解调真分集 灵敏度： >-105dB/m(20dB信噪比) 显示方式：LCD 音频输出方式：两路混合输出/两路平衡/非平衡输出 机身尺寸：长210mm×宽170mm×高50mm 发射机 射频频率精度： ±5ppm<10KHz 标称频偏： 25KHz 谐波：<-45 dB/c 输出功率：>10dB/m(RF口测量) 显示方式：LCD(手持麦克风) 消耗电流： <150mA @3V 供电方式：5号电池(AA 1.5V x2) 使用时间：>8小时(和电池有关) | 套 | 2 |  |
| 3 | 天线放大器 | 带1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态 带GAIN增益按钮，GAIN可调增益:+3dB,+6dB,+9dB可调，屏幕显示增益设置 可配置定向天线及全向天线 共AB两组8个信号输出:麦克风主机天线接收 1个直流DC12V 5A输入:天线放大器主机电源座 2个级联输出接口:连接下一台天线放大器 4个DC电源输出:直流输出DC12V-1A 2个有源天线放大模块(或无源天线) 输入接口AB:带DC8V 500mA输出 天线类型:对数周期偶极阵(LPDA)天线 连接端子:固定式直角 BNC母座 指向极性:垂直(于垂直安装) 指向性:椭圆形180°典型 工作频带:500MHz-900MHz 导波器段数: 11段 电压驻波比:至1.5 工作电压:8V DC | 套 | 1 |  |
| 4 | 数字无线会议系统主机 | 1.基于UHF频段的智能数字通讯控制无线会议系统，摆脱繁琐的电缆铺设，信号覆盖范围内可任意移动，轻松便捷布置会场； 2.全自动定频，主机系统支持预设不少于20组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足大型的会议需求，也可避免与其他无线产品的相互干扰； 3.采用特有专利ATGAT技术（自动时隙分配技术）的具有避免和解决通信冲突能力的时分多址接入通信协议（CSTDMA），自动选取最优频率进行通信，无需人工设定工作频率。多台接收机同时工作时，各接收机会自动避开其它接收机已经选用的频点进行工作，全过程全自动进行，无需人工干预，实现智能安装； 4.内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完成； 5.雷达选频自动同步工作，列席单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装； 6.主机支持不少于168个列席话筒单元同时在线，同时发言人数可达4人，可按实际会议需求设定人数； 7.主控机发言模式设有先进先出、主席模式，具有轮替1-2-3-4-、限制1-2-3-4； 8.主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能； 9.主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐； 10.主控机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作； 11.列席单元无缝接入，随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程； 12.采用真分集芯片，增强无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境； 13.高亮2.8寸TFT显示屏，分级菜单设计，会议模式，使操作简明方便； 14.主控机采用全金属结构设计，庄重大方，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力； 15.主机关机2秒钟，列席单元自动关机，避免浪费电池电量，造成不必要麻烦； 16.配套外置吸盘天线，可吸附在机柜顶，信号强安装便利； 17.内置反馈抑制器，可根据实际使用需求开启或关闭，一键防啸叫； 18.可进行EQ调节，主机设有高切、低切、直通三种均衡模式，可根据现场实际情况进行调节； 19.可通过USB线连接PC端通过软件可进行摄像跟踪、关闭单元、时间同步等设置； 20.载波频段：UHF640MHz-690MHz； 21.调制方式：FM； 22.工作有效距离：60米； 23.震荡方式：PLL相位锁定频率合成； 24.接收灵敏度：-95dBm； 25.频带宽度：30MHz； 26.最大偏移度：±45KHz； 27.综合信噪比S/N：>105dB； 28.综合T.H.D：<0.7%@1KHz； 29.综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB； 30.供电：12V 1A； 31.输出插座：XLR平行式及6.3不平行式插座； 32.主机采用标准2U设计，稳重坚固，可安装在19英寸标准机柜。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线主席单元 | 1.精美外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2.采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性、高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，带宽达到20Hz~20KHz，有效拾音距离可达60-100cm； 3.采用压铸式圆形麦克风内置防喷咪咪芯绒棉，通过旋转插针连接话筒底座，可进行自由调节角度方向，整体稳重，高档大气； 4.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 5.话筒面板采用亚克力材质，简洁稳重的台面式强抗静电功能设计而成； 6.话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮，单元申请发言时灯为闪亮提示进行操作； 7.单元采用3600毫安电池，单元采用超低功耗，可以连续工作8小时,待机时长可达12个小时。 8.★话筒采用2.8寸显示屏，可显示发言计时、万年历等信息； 9.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 10.主席单元不受发言人数限制; 11.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 12.主席单元的连接位置不受限制; 13.一个系统可以支持多个主席单元同时使用； 14.★会议主机支持控制一键关闭所有话筒单元功能，可以减少不必要电池电量的浪费，提升续航时长 15.★带声频启动功能，发言时话筒单元自动打开； 16.载波频段：UHF640MHz-690MHz 17.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 18.谐波辐射：<-65dBm 19.频带宽度：50MHz 20.最大偏移度：±45KHz 21.RF功率输出：15mW 22.电流消耗：<200mA 23.话筒方杆长度：360mm 24.颜色 灰黑 25.重量 1.0kg 26.安装方式 桌面式 | 支 | 1 |  |
| 6 | 无线代表单元 | 1.精美外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2.采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性、高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，带宽达到20Hz~20KHz，有效拾音距离可达60-100cm； 3.采用压铸式圆形麦克风内置防喷咪咪芯绒棉，通过旋转插针连接话筒底座，可进行自由调节角度方向，整体稳重，高档大气； 4.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 5.话筒面板采用亚克力材质，简洁稳重的台面式强抗静电功能设计而成； 6.话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮，单元申请发言时灯为闪亮提示进行操作； 7.单元采用3600毫安电池，单元采用超低功耗，可以连续工作8小时,待机时长可达12个小时。 8.★话筒采用2.8寸显示屏，可显示发言计时、万年历等信息； 9.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 10.主席单元不受发言人数限制; 11.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 12.主席单元的连接位置不受限制; 13.一个系统可以支持多个主席单元同时使用； 14.★会议主机支持控制一键关闭所有话筒单元功能，可以减少不必要电池电量的浪费，提升续航时长 15.★带声频启动功能，发言时话筒单元自动打开； 16.载波频段：UHF640MHz-690MHz 17.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 18.谐波辐射：<-65dBm 19.频带宽度：50MHz 20.最大偏移度：±45KHz 21.RF功率输出：15mW 22.电流消耗：<200mA 23.话筒方杆长度：360mm 24.颜色 灰黑 25.重量 1.0kg 26.安装方式 桌面式 | 支 | 15 |  |
| 7 | 天线增益器 | 1.频率范围:400-450mhz 2.增益:5dbi 3.驻波比:<1.5 4.阻抗:50Ω 5.极化方式:垂直 6.最大功率:50W 7.接头型号: N-K头或客户指定 8.天线尺寸:直径165*95mm 9.线材:RG58U 10.线长:0.5米或客户指定线 11.外壳材质:ABS 12.外壳颜色:白色 13.产品重量: 0.25kg 14.工作温度:-40°C~+60°C | 套 | 1 |  |
| 8 | 10口话筒充电箱 | 1.总电流：25A 2.总功率：5V25A/125W 3.接口路数：10路 4.USB单口输出：2.5A 5.尺寸：160*72*83mm | 台 | 2 |  |
| 9 | 音频处理器 | 8路数字音频处理器 模拟输入通道：8 模拟输出通道：8 DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS； 采样率：48 kHz，± 100 ppm； THD+N：0.002% @+4dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB 1路RS232 内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议 如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等; 总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB； 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择： Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass； 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 数字音频控制面板 | 处理器适配控制面板 显示屏尺寸 1.3＂OLED 自定义控制旋钮 1 个 控制协议 UDP 地址设定方式 TCP/IP 信号线长度 100 米 供电方式 PoE 连接端口 RJ-45 功耗 <100mW 材料 铝合金喷砂 颜色 白色 外观尺寸 86 x 86mm 标准埋墙盒（宽 x 高 x 深） 86 x 86 x 5mm | 台 | 1 |  |
| 11 | 电源管理器 | 1、 输入电源：交流110V~220V 50Hz~60Hz 2、 控制电量：每路最大输出电流30A 3、 额定输出电压：交流220V/50Hz 4、 可控制电源：8路 5、 不可控制电源：1路 6、 每路动作延时时间: 默认1.5秒（1-4.5S可调） 7、 电源开关控制电源 | 台 | 1 |  |
| 12 | 机柜 | 16U网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 13 | 线材及辅材 | 音箱线、音频信号线、高清线、同轴线等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 效果器 | 规格参数 输入接口 音乐输入 立体声输入(AUX/BGM) RCAx2(组) 麦克风输入 1/4"JACK 输入(MIC) 6.35mm插座x2 输出接口 立体声输出(AUX) RCAx1(组) 录音输出(REC) RCAx1 MLMR输出 XLR非平衡卡侬输出x2 SL SR输出 XLR非平衡卡侬输出x2 CEN输出 XLR非平衡卡侬输出x1 SUB输出 XLR非平衡卡侬输出x1 控制端口 USB(PC联机控制) USBx1 小程序联机（搜索HUM 阿尔法D） 技术规格 信噪比(SNR) ML ML SL SR CEN SUB ≥87dB 频率响应 (Frequency Response) RCA输入，20Hz~20kHz -1dB~ +1dB 总谐波失真(THD+N) ML ML SL SR CEN SUB <0.045% 音乐输入灵敏度(Input Impedance) RCA输入2.0V/RMS 4.7k ohms 通道分离度 (channel separation) RCA输入，20Hz~20kHz ≥ 85dB | 套 | 1 |  |

产品品牌、功能要求：

- 品牌要求：国际知名品牌。

- 报价要求：报价清单要有报价产品的品牌、型号、技术参数（不可完全复制招标参数）。

- 管线材等辅材要求优质国标品牌。

附件二：

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽医科大学临床医学院就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽医科大学临床医学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式五份，甲方持四份，乙方持一份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com