附件一：                 外科实验室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考技术参数 | 参考品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气胸训练模型 | 1.可以进行气胸减压的练习。 2.解剖标记用来帮助定位训练 3.提供双侧锁骨中线和腋中线的减压位置 4.可练习Heimlich 挤压腹部手法 物件包括 气胸穿刺模型 （1个） 气囊替换套装（1个） 携带箱（1个） 润滑剂（1瓶） | 挪度 | 2 |  |  | 第一包 |
| 2 | 高级无菌操作模拟人 | 1.模型专为练习术前无菌操作技术而设计 2.模型为成年人，解剖结构完整，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、耻骨联合肋间隙等解剖结构，便于操作定位 3.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单 4.可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、背、肢体近端等 5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习 6.配有模拟碘酊 | 北京医模，圣医智教 | 6 |  |  |  |
| 3 | 乳腺脓肿切开操作模型 | 1.模型为女性哺乳期乳房, 解剖结构明显 2.采用高分子材料制成，环保无污染，仿真度高 3.病变点处触感逼真，提高学生对乳腺脓肿的诊断能力 4.行乳腺脓肿切开术，病变内共有三个囊，一个大囊，两个小囊，操作时切开大囊后，用器械或手指捅破两侧的小囊来排出脓液 5.可训练乳房触诊操作 6.可训练乳房护理操作 | 北京医模，圣医智教 | 6 |  |  |  |
| 4 | 膝关节腔内注射操作模型 | 1.完整膝部解剖结构包括：胫骨、股骨、髌骨、交叉韧带、髌韧带、副韧带、半月板及用润滑液填充的滑膜囊。这些部位都包含在一个关节囊腔中 2.仿真的外层皮肤可反复注射 3.皮肤和肌肉分层清楚，易于针刺并有逼真的进针感 4.所有材料均为特殊材料，每一部分都可以替换 5.为了演示解剖结构及易于保存，可拆卸各部分 6.从外面的软胶管口可向滑膜囊内注入润滑液模拟囊内液体,可用于膝关节腔内注射及抽吸术练习 7.用于膝关节损伤、炎症治疗以及康复训练 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 5 | 前列腺检查操作模型 | 1.专门为前列腺检查技能训练而设计，形态逼真，前列腺检查体位：肘膝卧位、右侧卧位 2.模型内部设有模块储存盒，存放方便，不易丢失 3.可更换的病变模块可秘密置于内部，便于考核 4.可进行前列腺直肠指诊操作练习 5.可进行前列腺按摩练习 6.可用于肛门指诊操作程序的训练 7.可更换的有八种模块：*正常前列腺 * 前列腺肿瘤Ⅰ期 * 前列腺肿瘤Ⅱ期 * 前列腺肿瘤Ⅲ期 * 前列腺肿瘤Ⅳ期 *前列腺单侧增生 * 前列腺双侧增生 *前列腺炎 *前列腺脓肿 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 6 | 直肠检查操作模型 | 1.模型形态逼真，质感真实，直肠检查体位：左侧卧位 2.模拟粪便可方便的置于粪便固定器，进行练习与考核 3.可行直肠检查，粪便评估训练 4.配有9种类型模拟粪便：正常粪便、长条形粪便、干裂型长条粪便、长条状软便、羊屎便、糊状、水样便、压紧的粪便、散状粪便 5.模拟粪便可方便的置于粪便固定器，进行练习与考核 6.配有13种肠道疾病照片可做视觉参考：痔1、肛瘘1、阴道脱垂、艾滋病肛门疣、痔2、肛瘘2、直肠脱垂1、克隆(氏)病肛门附属物、外痔、藏毛脓肿、直肠脱垂2、克隆(氏)病肛门附属物2、鳞状(上皮)细胞癌 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 7 | 膀胱造瘘操作模型（男性） | 1.模型为标准成年男性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.可行膀胱穿刺术 4.可行膀胱造瘘术 膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术 5.正确穿刺可穿刺出尿液 6.皮肤及穿刺囊可更换 7.可反复进行练习 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 8 | 脂肪瘤切除操作模块 | 1.外观逼真,每个模块内置二个大小相仿的脂肪瘤 2.可进行脂肪瘤切除术 3.术后伤口处理练习 4.可与皮肤模块夹配合使用，防止滑动稳固模块，并使皮肤具有真实的张力 | 北京医模，圣医智教 | 20 |  |  |  |
| 9 | 皮肤缝合操作模块 | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力 2.皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 3.可自行在任何部位进行切开缝合练习 4.反复缝合，针眼不明显 5.可进行拆线术练习 6.与模块夹配合，可使模型在操作过程中，更加稳定 7.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 | 北京医模，圣医智教 | 300 |  |  |  |
| 10 | 肠管吻合操作模型（30毫米） | 1.肠管长度约为260 毫米，直径分别约为30毫米，具有粘膜层和浆膜层，适合练习各种肠管吻合技术 2.模型采用特殊材质制成，具有超强的韧性、弹性及防水性，吻合完毕后，可注入水检验吻合效果 3.可行肠管切开、分层缝合、打结、拆线等技能训练 4.可进行上百次的训练 | 北京医模，圣医智教 | 100 |  |  |  |
| 11 | 外科打结操作模型 | 1.独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 2.独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织 3.充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 4.特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 5.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 6.可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 7.可反复进行练习 | 北京医模，圣医智教 | 12 |  |  |  |
| 12 | 血管分离结扎操作模型 | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力 2.采用高分子材料制成，环保无污染 3.血管内含有血液，弹力真实 4.可练习不同类型的打结方法 5.可进行血管分离、结扎训练 6.可反复进行练习 | 北京医模，圣医智教 | 12 |  |  |  |
| 13 | 深部张力打结操作模型 | 1.独特的打结训练设计，五种不同型号圆柱构成多种打结空间 2.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 3.可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结 4.可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 | 北京医模，圣医智教 | 12 |  |  |  |
| 14 | 群体化腹腔镜 | 1.可以练习的技能包括:手眼的协调能力、镜头的控制、抓取、持物、传递、精确的剪切、结扎和剪断血管、单纯简单缝合、连续缝台、水平褥式缝台、套扎、打结。根据标准设计，提供多种类型的训练模块及考核。 2.训练系统包括:手眼协调训练、夹豆训练、巴别罗塔训练、三维物品放置训练、异形移物训练、穿孔训练(直、弯）、探针训练、打结缝合训练、打路德结训练、传绳训练、剪纸训练、缝合训练、3D剪切缝合训练、穿管训练、夹钳训练、单根金属管套环训练、两根金属管套环训练、肠管剪切缝合训练、脉管剪切缝合训练、3D缝合剪切缝合训练。 3.机能实验：钝性分离和锐性分离训练、精确解剖与组织分离、肿瘤及胆囊的摘除训练、小动物固定平台。 | 北京医模，圣医智教 | 4 |  |  | 第二包 |
| 15 | 拔甲操作工具箱 | 1.提供拔甲术模型以及常用的拔甲术手术器械 2.采用高分子材料制成，环保无污染， 皮肤、指甲及甲床仿真度高 3.手指更换方便，支架可固定模块，方便操作 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 16 | 常用穿刺手术器械包 | 1.止血钳 12.5cm 直蚊式 1把； 2.止血钳 12.5cm 弯蚊式 1把； 3.止血钳 14cm 直全齿 2把； 4.止血钳 14cm 弯全齿 2把； 5.止血钳 18cm 弯全齿2把； 6.止血钳 18cm 弯有钩 1把； 7.止血钳 20cm 直有钩 1把； 8.止血钳 22cm 弯有钩 1把； 9.手术剪 14cm 直尖 1把； 10.手术剪 16cm 直尖 1把； 11.梅综合剪 18cm弯 1把； 12.持针钳 18cm 粗针 1把； 13.持针钳 18cm 细针 1把； 14.帕巾钳 11cm 1把； 15.手术刀柄 4# 1把； 16.组织钳 14cm 4×5齿 2把； 17.敷料镊 12.5cm 1把； 18.敷料镊 25cm 2把； 19.组织镊 16cm 1×2钩 2把； 20.硬脊膜穿刺针 12# 1支； 21.硬脊膜穿刺针 16# 1支； 22.腰椎穿刺针 9# 1支； 23.骨髓活检针 27# 1支； 24.多用套管针 4×1 1套； 25.腹水穿刺针 18# 1.8×45 1支； 26.经皮肝穿刺胆管造影针 经皮肝穿刺针 7#×170 1支 27.肝脏活体组织穿刺针 12# 1支 28.肝脏活体组织穿刺针 16# 1支 29.肾穿刺针 12#×150 1支 30.肾穿刺针 18#×150 1支 31.脑室穿刺针 Φ1.8mm 1支 32.胸腔穿刺针 1.2×60 1支 | 苏州施强,上海三友 | 6 |  |  |  |
| 17 | 显微眼科手术器械包 | 1.显微剪 12.5cm直 1把 2.显微持针钳 12.5cm直 1把 3.显微剪 12.5cm弯 1把 4.显微镊 10cm直 1×2钩 1把 5.手术刀 刃长32 白内障 1把 6.手术刀 刃长35 白内障 1把 7.手术刀 微弯 尖头 (虹膜) 1把 8.手术刀 直 尖头 (虹膜) 1把 9.手术刀 (泪管)弯 1把 10.虹膜剪 园尖 1把 11.角膜剪 9cm 右弯 1把 12.切腱剪 直圆 1把 13.切腱剪 弯尖 1把 14.囊膜剪 1把 15.眼用镊 10cm 直 1把 16.眼用镊 10cm 弯 1把 17.眼用镊 10cm 1×2钩 直 1把 18.眼用镊 10cm 1×2钩 弯 1把 19.虹膜镊 7cm直 1×2钩 1把 20.虹膜镊 7cm弯 1×2钩 1把 21.角巩膜镊 7cm 无损伤 直 头部半圆 1把 22.泪道探针 5×1 银质 1套 23.眼用钩 虹膜 锐 1把 24.开睑器 张开度3.5cm 1把 | 苏州施强,上海三友 | 2 |  |  |  |
| 18 | 妇产科基础外科手术器械包 | 1.手术刀柄 4# 1把 2.手术刀柄 7# 1把 3.止血钳 18cm 直全齿 3把 4.止血钳 18cm 弯全齿 3把 5.持针钳 18cm 粗针 1把 6.持针钳 22cm 粗针 1把 7.组织钳 18cm 4×5齿 4把 8.敷料镊 25cm 2把 9.组织镊 20cm 1×2钩 2把 10.组织镊 25cm 1×2钩 2把 11.膀胱拉钩 1把 12.剖腹产剪 18cm 1把 13.阴道环切剪 22cm 弯头 1把 14.剖腹产切口钳 20cm 直 8把 15.剖腹产切口钳 20cm 弯 4把 16.妇科分离钳 22cm 角弯10 1把 17.妇科分离钳 22cm 角弯20 1把 18.阴道夹持钳 24cm 角弯 2把 19.输尿管夹持钳 20cm 直 1把 20.子宫动脉夹持钳 22cm 弯 1把 21.腹壁牵拉钳 2把 22.主韧带钳 22cm 直 2把 23.主韧带钳 22cm 弯 2把 24.环形镊 20cm 12﹟（输卵管） 2把 25.阴道拉钩 18cm 单头 平 75×18 1把 26.阴道拉钩 18cm 单头 平 80×26 2把 27.阴道拉钩 18cm 单头 平 95×32 1把 28.子宫拉钩 24cm 95×45 伞柄 1把 29.输尿管剥离器 22cm 1把 | 苏州施强,上海三友 | 2 |  |  |  |
| 19 | 接生器械包 | 1.手术剪 14cm 直尖 1把 2.止血钳 12.5cm 直蚊式 2把 3.海绵钳 25cm 直无槽头宽8 1把 4.海绵钳 25cm 弯有槽头宽8 1把 5.组织钳 14cm 4×5齿 1把 6.脓盘 搪瓷弯盘 中号 1只 7.换药碗 搪瓷 14cm 1只 8.一次性使用医用橡胶检查手套 7# 付 1 9.导尿管 12# 橡胶 1根 10.导尿管 14# 橡胶 1根 11.导尿管 16# 橡胶 1根 12.子宫颈钳 25cm 弯 2×3齿 1把 13.海绵钳 25cm 直有槽头宽8 1把 14.海绵钳 25cm 弯有槽头宽12 1把 15.止血钳 20cm 弯全齿 1把 16.子宫探针 28cm 有刻度 1支 17.组织镊 25cm 1×2钩 1把 18.流产吸引管 单腔Φ5mm 1支 19.流产吸引管 单腔Φ6mm 1支 20.流产吸引管 单腔Φ7mm 1支 21.流产吸引管 单腔Φ8mm 1支 22.子宫刮匙 28cm 六角柄 锐口5 1把 23.子宫刮匙 28cm 六角柄 锐口8 1把 24.子宫刮匙 28cm 六角柄 锐口10 1把 25.子宫颈扩张器 12支×1 1套 26.双翼阴道扩张器 手术(可调式)8.5cm 宽32 1把 | 苏州施强,上海三友 | 2 |  |  |  |
| 20 | 阑尾切除手术器械包 | 1.止血钳 12.5cm 直蚊式 3把 2.止血钳 12.5cm 弯蚊式 3把 3.止血钳 16cm 直全齿 6把 4.止血钳 18cm 弯全齿 8把 5.手术剪 14cm 直尖 1把 6.持针钳 18cm 粗针 1把 7.持针钳 16cm 粗针 1把 8.帕巾钳 14cm 1把0 9.手术刀柄 4# 1把 10.手术刀柄 3# 1把 11.海绵钳 25cm 直无槽头宽8 1把 12.海绵钳 25cm 直有槽头宽8 1把 13.海绵钳 25cm 弯无槽头宽8 1把 14.组织钳 14cm 4×5齿 2把 15.敷料镊 14cm 1把 16.敷料镊 25cm 1把 17.组织镊 14cm 1×2钩 2把 18.组织钳 16cm 巴氏 (肠夹持) 2把 19.组织拉钩 无孔 2×1 1套 20.腹部拉钩 大 双头 2把 21.腹腔吸引管 直 1把 22.腹腔吸引管 弯 1把 23.压肠板 板式 块 1 | 苏州施强,上海三友 | 12 |  |  |  |
| 21 | 双摇床 | - 1.床头、床尾可随意拆卸 - 2.床框每边设有2个输液架孔, 2个引流袋挂床边设有铝合金倾倒护栏，带有锁件、防夹手装置。 3.配备床垫，采用高密度优质海绵和椰棕制成,总厚度10cm, 外层采用防水耐磨布料，带拉链可灵活拆卸。 4.带输液架 | 济宁华诺，南京欣华恒，山东铭泰 | 4 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢治疗车 | 304不锈钢双层、两抽、万向静音轮、带刹车 | 济宁华诺，南京欣华恒，山东铭泰 | 24 |  |  |  |
| 23 | 双人洗手池 | 1.水槽采用厚度≥1.2mm优质304不锈钢板材经加工一体成型，无焊接，槽身按人体工程学设计，静音防溅，内外边角圆弧形设计。 2.水槽双人位设计，每各身位配独立感应水龙头及、帛液盒、镜子及镜灯。 3.水龙头为鹅颈形，流量≥500L/H，龙头内有≥0.1mm厚滤过膜，可过滤细菌病毒，每个龙头独立工作；帛液盒为自动感应式； 4.水槽上方为不锈钢背板，独立洗手位的镜子镜灯装在不锈钢背板上 | 济宁华诺,泰洁 | 30 |  |  |  |
| 24 | 医用自动手术门 | 1.尺寸:1500*2150 2.门扇内部采用平整度强的聚氨酯或者EPS，四周高强度铝合金，表面可按客户要求外饰大平面拉丝不锈钢板，喷塑钢板，烤漆钢板，门扇面板可选择多种喷塑色彩 3.扇四周嵌进进口优质材料密封条，符合医院使用的卫生要求，配备脚感应开关，双面无框圆角玻璃观察窗。 4.直流24V65W无电刷马达 5.开门速度: 15~68cm/秒（可调整） 6.关门速度: 10~65cm（可调整） 7.开门保持时间: 0.5~8秒可调整 8.手动推力:最大4.5Kg | 苏州森澜净化,江苏欧雅 | 3 |  |  |  |
| 25 | 动物手术床 | 1.工作台面升降采用液压系统，中间配有下水槽； 2.工作台面左、右分别可倾斜0-15°，采用机械手动操作； 3.工作台面前、后分别可倾斜0-45°，采用手动操作； 4.底座采用A3钢板电脑烤漆，配制滑轮； 5.台面采用不锈钢，耐高温、防腐、防锈； 6.台面长度和宽度 1400*650mm 7.台面离地高度 820-930mm | 上海继德,兴化同昌 | 12 |  |  |  |
| 26 | 无影灯 | 1.单头灯，高强度材质外壳，灯体根据空气动力学原理采用全封闭流线型精心设计，充分满足当今手术室消毒盒高标准层流要求，有利于手术室层流净化及消毒的应用，降低手术感染的风险。 2.照明: 140000ux 3.色温：4500±2500k 4.光斑直径：160-280（mm） 5.照射深度：≥1200（mm） 6.亮度调节：十档连续调光 7.术者头部温升：≤2° 8.电源：-220v 50hz 9.输入功率：200w 10.灯泡功率：24V 150(W) 11.主副灯自动切换：0.2秒 12.显色指数：≥97% 13.六维关节：360° 14.产品具有质量管理体系符合ISO9001及ISO13485认证。 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 12 |  |  |  |
| 27 | 器械柜 | 1.规格：950×400×1750mm 2.柜体为双开门，内为活动隔板，可根据需要自行调节高度。 3.外面玻璃门玻璃厚度5.0mm，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条。 4.柜门均带锁。 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 8 |  |  |  |
| 28 | 扇形器械车 | 1420×630×915 304不锈钢 面板呈扇型，一次性拉伸成型，两层，2只刹车轮。 | 南京欣华恒，济宁华诺 | 12 |  |  |  |
| 29 | 全自动洗衣机 | 容量25L，带烘干功能 | 长虹 海尔 | 2 |  |  |  |
| 30 | 高压灭菌锅 | 实验室用立式灭菌锅 | 新丰 力辰 | 1 |  |  |  |
| 31 | 整理台 | 复合木，定制，可折叠，可移动；200cm×60cm×75cm | 定制 | 2 |  |  |  |
| 32 | 操作台 | 底部带万向轮，移动方便，尺寸120*60*80 | 定制 | 6 |  |  |  |
| 33 | 可移动操作台 | 规格：1200*600*1000可移动 | 定制 | 16 |  |  |  |
| 34 | 边柜 | 壁柜由两层柜体，整体尺寸为2000*750*2500 | 定制 | 8 |  |  |  |
| 35 | 24门电子储物柜 | 1.规格：1700*460*1800 2.电子储物柜 | 定制 | 3 |  |  |  |
| 36 | 更衣柜 | 1.规格尺寸：1200*500*2000mm 2.整体颜色与实训室装修风格一致 | 定制 | 4 |  |  |  |
| 37 | 长条凳 | 1.带软垫 2.尺寸：400*400*500-650mm | 定制 | 4 |  |  |  |
| 38 | 货架 | 常规 | 定制 | 10 |  |  |  |
| 39 | 移动手术示教系统 | 1.一体化电源管理，单一220V电源接入 2.多节术野吊臂安装接口，术野相机固定安装 3.1*17寸-24寸显示器安装支架，可选装触摸屏 4.立柱滑道具有隐藏线槽，使所有线缆不被裸露在外，增加美观程度的同时又将线缆保护在线槽之内，避免损伤线缆 5.为满足正常手术操作，不影响手术床边的医护人员，要求整车吊臂长度不得小于160cm，操作灵活简便，角度、高度可根据手术需要自由调节拉伸 6.内置两路音频通道可供选择 7.配备专业进口品牌弹簧臂，移动轻巧，定位稳定，340度的全方位设计，任意位置悬停，可满足手术中不同高度和角度的需要； 8.配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节； 9.主体材料均采用高强度型材，保证强度要求； 10.表面处理采用静电喷涂； 11.上下臂活动范围（半径）：800+910mm； 12.臂水平旋转角度：0～320°； 13.弹簧臂活动范围：向上40度，向下40度； 14.弹簧臂水平旋转角度：0～320°。 15.亮度：250cd/m² 16.对比度：5000:1 17.可视角度：178° 18.接口：VGA/HDMI/DP/USB。 | 海康威视 | 2 |  |  | 第三包 |