附件一

安徽医科大学临床医学院LED大屏采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示尺寸：长4.48米*高2.24米 边框尺寸：长4.58米*高2.34米 |  |  |  |  | 利亚德、艾比森、联建、上海三思 |
| 1 | LED 显示屏 | 1.像素构成：表贴三合一；像素点间距：≤2.0m，刷新频率为：≥3840hz；屏体净尺寸4.48M*2.24M 2.刷新率：≥3840hz,像素失控率：≤0.00001.出厂时为0，无连续失控点； 3.灰度等级：≥256级，18bit；亮度均匀性≥99%；发光点中心距偏差≤1%； 4.LED显示屏能效率值：3.5cd/W，符合GB 21520-2023，能效一级，单模组纯功耗低于35W； 5.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上，休眠模式带电黑屏功耗18W/㎡； 6.安全特性符合GB 4943.1-2022标准基本要求； 7.符合IP6X防护等级，阻燃等级达到(V-0级）； 8.符合光生物安全要求，蓝光危害符合RG0； 9.使用寿命≥120000小时； 10.色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 11.屏体正面为黑色哑光处理，反光率1%； 12.LED显示屏具有数据传输安全技术，防信号远程窃密技术，防电力远程泄密技术； 13.多层PCB板结构设计，同时采用镀金接插件； 14.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、诋灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 15.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态检测； 16.支持单点亮度，色度，灰度校正； 17.模块采用高分子复合材料，高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高，搞笑承载不变形； 18.电源、接收卡支持带电维护，支持热拔插； 19.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感； 20.模组后盖设计，美化外观，防护性增强； | ㎡ | 10.03 | 利亚德、艾比森、联建、上海三思 |
| 2 | 电源 | 1、输入电压范围176～264VAC 2、输入电流230VAC/2.5A 3、直流电压 5V 4、额定电流 40A 5、功率 200W 6、安全规范：符合GB4943/UL1012 7、过载保护：110～150% rated 打嗝模式，消除过载后可自动恢复正常工作 8短路保护：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 9振动：频率范围10~500Hz，加速度2G，每个扫频循环10min，沿X,Y,Z轴个进行6个扫频循环 10冲击：加速度20G，持续时间11mS,沿Y,Y,Z轴各进行3次冲击. | 个 | 33 | 利亚德、艾比森、联建、上海三思 |
| 3 | 接收卡 | 1)单卡支持16组和32组数据输出模式； 2)单卡自带16个HUB75 16P接口； 3)单卡带载像素128*1024/256*512。 4)支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5)支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 6)支持灯板flash管理； 7)支持5pin液晶模块； 8)支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 9)支持接收卡参数及程序包回读； 10)接收卡具有与灯板一致的电源接口； | 张 | 14 | 诺瓦、卡莱特 |
| 4 | 视频处理器（含发送卡） | 六画面；带载390万、横向最大10240、纵向最大8192；支持2xHDMI 1.3、1xHDMI 2.0（IN&LOOP）、1x3G-SDI（IN&LOOP，选配）、1×USB 3.0（播放U盘内的图片或视频）；支持灵活走线；支持6个2K图层；支持光电转换器模式和视频控制器模式切换 ；支持微信小程序、Unico、NovaLCT、前面板按钮、可视化平台控制；支持全链路备份 | 台 | 1 | 诺瓦、卡莱特 |
| 5 | 配电柜 | 专用配电柜，可一键关闭电源；超载、短路、漏电保护、过流自动报警，带漏电保护功能，电流、电压显示，手动/自动/停止切换开头，过载过压保护器。 | 台 | 1 | 国标 |
| 6 | 线材 | 屏体所用排线，网线，三芯线，磁铁 | 项 | 1 | 国标 |
| 7 | 结构+安装 | 安装、运输、调试、培训、售后； 1、屏体现场符合安装调试、产品交付，安全防范标准、技术和工艺标准； 2、现场规范移交对接训和基本操作培训； 3、含货物运输现场车辆运输费用； 4、包边尺寸：50mm宽； 5、包边材质为不锈钢。 | 项 | 1 | 国标 |
| 8 | 扩声系统 | 1台功放，2支音柱 | 套 | 1 | 派思达、迪士普、湖山 |
| 9 | 安装辅材 | 含所需电源线、网线、高清线、音频线、设备机柜、扎带、标签纸、备板备件等 | 项 | 1 | 国标 |

附件二

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽医科大学临床医学院就安徽医科大学临床医学院LED大屏项目合作并签订《安徽医科大学临床医学院LED大屏采购合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽医科大学临床医学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目询价报价、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件四

安全文明施工协议书

甲方：安徽医科大学临床医学院

乙方：

为进一步明确甲、乙双方安全文明施工方面工作的责任划分，确保工作现场内作业人员的生命安全，做好成品保护工作，保证工作顺利进行，根据有关法律法规及双方签订的合同，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

- 乙方承诺严格按照合同约定的参数、质量标准组织生产、供货，双方封存样品的，实际交付的产品不得低于样品的质量标准。

- 乙方需进行现场踏勘或现场复核，并结合现场条件出具产品设计图和施工方案，经甲乙双方签字确认后组织生产加工及现场施工作业。

- 乙方车辆进/离场时，应根据甲方安保部门要求，按指定路线进入/驶离，进场后停靠在指定位置。行驶过程中应做到缓慢、有序，避免压坏路牙、井盖，损坏树木、绿植等，非作业时间停靠在指定停车点，不得随意挪动。如有损毁，乙方应按甲方要求更换、恢复，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 乙方卸货、安装、施工前应做好场地、环境确认，卸货、安装、施工时确保安全并对地面做好保护，搬货、安装、施工时须做好墙面、设备设施、管道管线、建筑结构以及其他成品保护。如有损坏，乙方应无条件按甲方要求修复或照价赔偿。乙方应做好现场的环境卫生工作，对现场造成损坏或污染的，由乙方负责修复或清理，给甲方或任何第三方造成损失的，由乙方负责赔偿。

- 甲乙双方指定专人负责本项目的对接和管理工作，对接人对本项目的全过程负责。对接人员如需调整应及时书面告知对方。乙方项目负责人卸货、安装期间应保证不脱岗，并保持通信畅通，能够及时联络、沟通。

- 甲方对接人及联系电话：

- 乙方对接人及联系电话：

- 采购经办人及联系电话：

- 因现场安装、施工等需要用水、用电、使用特殊设备时须提前报备并征得甲方同意，使用过程应规范并确保安全，作业完成应立即切断水、电等。否则，甲方有权视现场情况给予乙方【】元-【】元/次的罚款。

- 双方应严格遵守国家有关文明施工、安全生产的法律法规及相关规定，认真执行有关安全要求，严格遵守安全操作规程。特殊工种作业，乙方需按要求安排相关专业人员持证上岗作业。安排未取得特种作业操作证的人员上岗作业的，甲方有权给予乙方500元/次的罚款，且乙方应承担由此造成的一切责任并赔偿损失。

- 乙方需做好安全施工防护措施，加强安全文明施工管理，高空作业应按规定佩戴安全带、安全帽，设置安全网等。现场施工过程中发生的人身安全、财产损失的，均由乙方承担，给甲方或任何第三方造成损失的，由乙方负责赔偿。项目履约期间因乙方原因发生的任何安全、消防等事故，均由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 乙方作业完成时，应对现场进行清理，不得乱堆乱放。若因乙方原因未及时清理，甲方有权指派他人对现场进行清理，所发生的费用由乙方承担。乙方拒绝支付的，甲方有权追偿。

- 甲方有权对乙方的安全生产及现场情况进行监督，对违规、违章行为以及违反本协议书约定行为均有权制止，限期整改，并根据具体情况进行【】-【】的罚款或其他处罚，若不按期改正，甲方有权责令乙方停工，停工期间的费用及其他损失由乙方自行负责。情节严重的，甲方还有权单方解除合同并要求乙方按项目合同承担责任。

- 其他约定:

- 本协议由双方签字盖章后生效。本协议一式  份，甲方执  份，乙方执  份。

甲方单位：（盖章）							乙方单位：（盖章）

法定代表人：									法定代表人：

委托代理人：									委托代理人：

项目负责人：									项目负责人：