附件

设备清单

| 实验室名称 | 设备 名称 | 厂家 | 型号 | 参数 | 参数响应 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理因子治疗实训室 | 电脑中频电疗机 |  |  | 1、工作频率：中频载波频率2－8kHz，单一频率允差±10% 2、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波等幅波等波形。 3、调制度：0、100%两种 4、调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。交替调制包括1元调制、2元调制、3元调制。 5、输出电流调节方式：按键递增和递减，（100档，每档1mA）。 6、最大输出电流：100mA±10%（负载500Ω） 7、输出电流稳定度：输出电流变化率≤5%。 8、输出通道：四路同、异步治疗通道，两路同、异步热电通道，两路离子导入通道，两路干扰电治疗通道，99个专家处方。 9、存储容量：16K字节，内存处方99个。 10、工作电源：交流220V±10%；因开关电源工作范围宽，不加改动可直接用在110V±10%电源上。频率50Hz±2% 11、工作环境：温度5-400C，相对湿度≤80% 12、输出功率：≤150VA 13、开路、短路保护功能。 |  | 台 | 2 |
|  | 电脑红外线治疗仪 |  |  | 电源电压：110V/220V 50/60Hz 功率：150VA 工作环境温度：0-50℃ 工作环境湿度：90% 显示方式：四位数码显示 |  | 台 | 5 |
|  | 颈腰椎电脑牵引架 |  |  | 1、电源：220V/50Hz 2、功率：120VA/80VA 3、牵引速度：0-15㎜/s 4、腰椎牵引行程0-250mm 5、颈椎牵引行程0-300mm 6、腰椎牵引力：0-999N（可调） 7、颈椎牵引力：0-350N（可调） 8、总时间:：0-99min（可调） 9、持续时间：0-9 min（可调） 10、间歇时间：0-9 min（可调） 11、颈椎、腰椎牵引均由微电脑控制 12、数码管显示、牵引力 13、牵引力自动补偿功能 14、牵引力实时显示 15、20个病例参数存储 16、多种安全设计（最大牵引力腰椎999N；患者急退器；医务人员操作急退键） 17、一机双牵（腰椎、颈椎牵引可同时进行） |  | 台 | 1 |
| 传统康复实训室 | 推拿床 |  |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1900mm×600mm×600mm 2、安全工作载荷：100kg |  | 个 | 10 |
|  | 针灸经络挂图 |  |  | 36寸，60*120cm |  | 套 | 2 |
|  | 针灸人模型（85cm) |  |  | 1、高85cm十四经穴标准针灸模型,一侧示肌肉、皮神经，一侧示十四经脉、穴位及经外穴。 2、模型详细地标明了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医教学、针灸和推拿等。 3、PVC制成。 |  | 个 | 20 |
|  | 人体针灸模型（178cm） |  |  | 尺寸：178CM高。 材质：玻璃钢 包装：126x45x59CM 1件/箱30KG/箱 |  | 个 | 1 |
|  | 火罐 |  |  | 含各种规格 |  | 套 | 10 |
|  | 灸盒 |  |  | 中号 |  | 个 | 20 |
|  | 不锈钢弯盘 |  |  | 中号 |  | 个 | 5 |
|  | 酒精灯 |  |  | 150ml、250ml |  | 个 | 4 |
|  | 止血钳 |  |  | 16cm、18cm、20cm |  | 把 | 15 |
|  | 不锈钢镊子 |  |  | 16cm、18cm |  | 把 | 4 |
|  | 不锈钢棉花缸 |  |  | 含各种规格 |  | 个 | 5 |
|  | 医用不锈钢多功能小推车 |  |  | 中号：660×440×860mm，三层双抽 |  | 台 | 10 |
|  | 不锈钢消毒盘（带盖） |  |  | 含各种规格 |  | 个 | 2 |
| 康复治疗学准备室 | 储物柜 |  |  | 材质：钢制文件柜 尺寸：高1800*宽900深400m 层板：上2块下1块 |  | 组 | 2 |