附件1

安徽医科大学临床医学院实验室整改项目报价表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆摄像头 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 氧气浓度探测器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 防爆可燃气体检测仪 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆温湿度传感器 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防爆VOC传感器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 控制一体机 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 防爆型双鉴探测器 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 防爆插销 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 接地母线 | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 悬挂式超细粉自动灭火器 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 防爆电线电缆及线管等配件 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 总计（大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价均为含税、含运、安装和调试等价格。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

安徽医科大学临床医学院实验室整改项目参数对比表

| 序号 | 物品名称 | 询价参数 | 报价参数 | 参数偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆摄像头 | 可实现储存区全方位无死角对射，POE供电,防爆级别：EXdⅡBT4Gb。有效像素 ≥400 万；支持3D数字降噪,支持 120dB 超宽动态；红外补光,照射距离满足30米。配套枪架。包含安装，监控图像接入保卫处监控室实时查看。 |  |  |
| 2 | 氧气浓度探测器 | 1.安装方式：壁挂式；2.工作电压交流：220V,50HZ；3.输入信号4-20mA/M-BUS2总线；4.输出信号4-20mA标准信号(选配)；5.产品功耗≤10W；6.报警设置：低限报警，高限报警。7.需连接至保卫处监控室实时监控报警情况。 |  |  |
| 3 | 防爆可燃气体检测仪 | 1.采用PID（光离子化）检测器，检测库内可燃气体挥发物浓度情况，通过内置无线传输单元进行实时检测数据传输。当可燃气体浓度超限触发报警。报警方式包括手机移动端推送实时数据报警等。 2.防爆级别：EXdⅡBT4Gb，采样方式：扩散式；检测原理：催化燃烧；测量精密度:±2%rH，±0.3K。 |  |  |
| 4 | 防爆温湿度传感器 | 1.检测库内温湿度情况，当温湿度超限触发报警。报警方式包括手机移动端推送实时数据报警等。 2.量测范围：湿度:0-100% rH 温度:-20-80℃ 测量精密度:±2%rH ±0.3K；测量煤介：空气, 气体；供应电源：12-20vdc；保护等级：IP64；工作范围：无侵蚀性的空气，气体。防爆等级≥EXdⅡBT4Gb。 |  |  |
| 5 | 防爆VOC传感器 | 1.采用PID（光离子化）检测器，检测库内有毒有害气体浓度情况，通过内置无线传输单元进行实时检测数据传输。当有毒有害气体浓度超限触发报警。报警方式包括手机移动端推送实时数据报警等。 2.防爆级别：EXdⅡBT4Gb 。采用高度灵敏，探测有毒有害气体、适用范围广泛的PID（光离子化）检测器为核心部件，可实现区域完整的监测、监控、预警体系，全面提升安全水平及突发事故的应急处理能力。 |  |  |
| 6 | 控制一体机 | - 1、柜体钢板：厚度≥1.0mm冷轧钢板。钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝。采用环氧树脂静电喷涂，烘热固化处理，产品依照GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T21866-2008进行防腐抗菌试验检测，柜体经中性盐雾连续喷雾240小时后，涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥8级,外观评级为A级，抗菌耐久性能测试，检测结果为合格（须提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验、抗细菌耐久性能的检测报告复印件、检测结果满足参数要求）。 2、配有不小于15寸触摸显示屏一体机，用户可通过触摸屏一体机集成中转间内温湿度、VOC浓度、可燃探测报警信息等核心数据，显示各项环境数据，能够进行参数设置和室内状态查询报警，可远程推送管理员手机小程序。 3、也可对试剂初次存入、领用、归还、库存查询和台账查询等流程的申请和实施；配有量程0.1G～10KG、称重传感器对储存试剂进行初始化、出库、入库称重，可与核心平台系统配合实现对称重数据进行自动登记并形成管理台帐；配有不低于200万像素人脸识别摄像头，用作系统人脸识别；选配便携式蓝牙碳带打印机。 |  |  |
| 7 | 防爆型双鉴探测器 | 1.防爆级别：EXdⅡBT4Gb。外壳釆用碳钢无缝焊接成型，表面高速抛光后粉末静电喷塑；内置红外对射，配置专用强透性防爆玻璃。 2.配置报警声光指示灯:防爆级别：≥EXdⅡBT4Gb，壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，钢化玻璃面板，高亮度LED光源。当仓库内的温湿度、可燃气体、有毒气体浓度超限，将立即触发声光报警。当仓库遭受入侵报警，立即触发声光报警。需连接至保卫处监控室实时监控入侵报警情况。 |  |  |
| 8 | 防爆插销 | 外壳采用铝合金压制而成，里面电器元件均采处防爆处理，并且密封所有能产生电火花的电气元件，使它与外界的危险气体隔绝。 |  |  |
| 9 | 接地母线 | 1、扁钢离地≥300mm，离墙≥30mm，沿内墙四周安装； 2、扁钢尺寸≥40mm宽，厚度≥4.0mm； 3、试剂间进行全方位的消静电处理，试剂间内部电气设备、保护套管、安全柜等金属设备设施完整接地。 |  |  |
| 10 | 悬挂式超细粉自动灭火器 | 配有悬挂式充装容量≥4公斤的超细粉自动灭火装置。环境温度超过 68 度时自动喷洒超细粉进行灭火。 |  |  |
| 11 | 防爆电线电缆及线管等配件 | 包含所有安装以及线缆、防爆连接件。 |  |  |

附件3

廉政承诺书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件4

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华集团投资有限公司为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：