附件

## 自助打印设备采购需求

一、采购项目背景及整体要求

我校现有在校生近3万人，每年毕业生6000余人，在毕业求职、升学、参军入伍等活动中，需要校方开具的各类证明材料。该工作目前为全人工进行，工作量极大，如果是在工作人员休息日申请，无法保证办理的及时性，学生满意度低。

随着信息技术发展，线下智能服务终端技术日趋成熟。通过考察同类本科高校解决方案，结合我校网上办事大厅建设，构建线上申请和线下自助服务相结合的“一网通办”服务模式，建设线下智能服务终端迫在眉睫。项目建成后，不仅将原来平均耗时5天左右的工作缩短至即时完成，也将极大的减轻相关部门工作人员压力，提高师生满意度。通过对接相关业务系统，实现线上审批结束后，自助打印相关材料的功能，具体需对接系统如下：

| 归口管理部门 | 需求 | 厂商 |
| --- | --- | --- |
| 教务处 | 成绩总表、学籍证明等 | 正方教务系统 |
| 学生处 | 学生参保证明、居住证材料、学生自助注册 | 待定 |
| 人事处 | 收入证明、在职证明、离职证明 | 泛微OA系统 |
| 信息中心 | 要求对接数字化校园平台和移动端钉钉平台 | 一卡通、锐捷数字化校园、钉钉 |

本次采购设备须能与学校现用教务管理系统、学生管理系统、OA系统、校园一卡通系统、数字化校园、钉钉等对接，确保学生成绩、学籍打印和校园卡缴费等数据安全无误。

二、货物内容

| 序号 | 设备名称 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高校智能服务终端 | 2台 |
| 2 | 自助打印智能服务软件 | 1套 |
| 3 | 身份证读卡器 | 2套 |
| 4 | 防伪标签打印机 | 2套 |
| 5 | 打印耗材 | 防伪打印纸：20000张 防伪标签：5000个； 每台智能服务终端附送一套原装硒鼓 |

1、高校智能服务终端

（1）机柜：冷轧钢板金属机柜

表面处理：采用汽车金属烤漆；

控制面板：电源开关、音响、音量、音调调谐接口：RJ45网络接口

电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz 功耗：＜200W   开机瞬间电流3A

立体声功效音响:功放功率：2.2W 喇叭功率:5W频响：100Hz~20KHz  风扇:规格9*9 12V。

（2）触控显示器：采用≥21英寸硬屏十点电容触控显示器

屏幕表面采用黄宝石等级7H高硬度强化玻璃，采用Super Clear PLS TFT面板，Full HD 1080p 全高清显示，内置USB端口。

可视区域：≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，显示比例16：9；对比度≥3000：1；表面涂层：抗眩光多层膜。

（3）展示液晶显示器：

显示器：采用≥23英寸16:10 宽屏LED液晶显示器，配备VGA,DVI-D(支持HDCP)接口、HMID高清接口,含DVI线缆, 分辨率≥1920×1080；对比度≥1000：1。

（4）工业控制主机：

机箱：纤小型机器，盒式结构，可嵌入式安装，采用优质镀锌钢板；

基本配置：主板：Intel H61芯片或优于Intel H61芯片产品，支持第二代/三代处理器，CPU处理器≥酷睿I3-3220，标配内存≥4GB，内存最大可支持16GB，硬盘≥500G；

标配接口：USB接口≥8个；串口≥10个RS-232；麦克风和耳机插孔≥2 个，视频端口≥1 个，RS-232 串并行端口；网络接口：集成≥2个10M/100M/1000M自适应网络连接接口；显示：≥2*VGA；

（5）彩色输出打印机：

采用工业级打印技术，首页输出时间：6秒； 打印速度：黑白，A4： 50PPM, 彩色，A4 70PPM；打印负荷（每月、A4）：80,000 页；最高分辨率：1200x1200dpi ；最大打印幅面：A4；内存：标配512MB；自动双面打印（标配）；进纸盒容量：标配纸盒：500页，加配纸盒：500页；保修：享受原厂免费3年上门保修服务。

（6）人脸识别组件：

配备≥200W彩色/≥120W黑白双目摄像机，双目摄像头采用HDR（高动态范围）技术，需能有效克服传统摄像头强光下人脸过曝，强逆光环境下人脸看不清楚等缺点。

支持人脸活体检测，精准检测是否为“活人”、“真人”。采用1080P全高清像素，需能精确捕捉人脸细节特征，采用人体近红外高灵敏度感光技术，能精确捕捉活体人脸特征，有效防止将图片、屏幕视频等误认为真人活体。

人脸信息计算误差不小于1mm ，固定30帧，无拖影 ，0.01Lux 超低照效果 ，-30℃~+70℃宽温度范围稳定工作 ，低功耗，采用UVC架构。

（7）人工智能电子锁：

支持人脸识别开锁。每台终端机柜设有里外两层人工智能电子锁，共配备4个人工智能电子锁，实现基于人脸识别进行终端管理员身份远程授权、自动识别开锁，方便自助服务终端加纸及现场维护。人工智能电子锁配有智能单片机模块，支持6路电子锁接入，支持与人脸识别组件无缝兼容对接。

工作方式： 独立式（即断电关门即上锁，通电瞬间触发开锁）；电气参数： DC12V 2A；机械寿命：设计荷载条件下，大于50万次；电磁铁寿命：额定工作条件下，大于1000000次；安全性： 锁钩可承受150Kg拉力不产生明显永久性变形；具有防震、防撬性能。

（8）校园卡读卡器：能对接校园一卡通系统，读现有学生卡片信息。

（9）终端安全节能监测模块：

可对终端整机设备进行安全节能控制，可设置定时开启和关闭设备的时间。可对打印机，主机，显示器的电源分别进行开关控制，可通过系统可视化实时对终端整机设备的运行状态、电压、电流、功率、耗电情况进行实时监控检测。并具备预警功能：电压过高，电流过大，功率过大时，断电处理，保证设备安全。

同时配备温湿度自动监控检测模块，实时对自助终端整机内部温湿度情况实时监控检测，并具备预警功能：终端内部温度过高或湿度过大时，终端能够自动断电，并自动预警，保证设备安全，避免发生险情。

要求可在自助终端上可视化展示可对终端整机设备的运行状态、电压、电流、功率、耗电、温度、湿度情况进行实时监控检测。

（10）智能出纸装置：

智能出纸硬件装置内置单片机及纸张传感器，与打印机出纸口实现无缝对接，纸张从打印机出来不用经过任何通道，可自动吸收进入智能出纸模块，直接输出到终端机柜外部，方便用户取纸，纸张输出速度可通过软件系统进行调节控制。

（11）终端可扩展能力：

终端预留学生证火车票优惠卡充磁器安装位置：可安装火车票充值设备，支持充磁器嵌入智能服务终端；

2、嵌入式智能服务软件

嵌入式智能服务软件系统必须通过信息安全等级保护，具有公安部门颁发的二级及以上信息系统安全等级保护相关证明，投标文件中提供信息系统安全等级保护备案证明扫描件。该嵌入式软件由与智能服务终端同一生产厂家生产。

基本功能要求如下：

2.1学生自助服务子系统

2.1.1智能登录认证模块

系统支持学生可在终端设备上选择：刷身份证登录、刷脸登录、手工输入与学校现用教务管理系统相同的学号、密码进行身份认证。

2.1.2中英文成绩单自助打印

学生可以在自助终端机上自助查询并打印输出加盖红章的中英文成绩单：如毕业成绩单、出国成绩单、就业成绩单、推免成绩单、双学位成绩单、第二学位成绩单、双学位/辅修成绩单等，具体依据采购人实际需求个性化定制。

2.1.3证明文件自助打印

学生可以在自助终端机上自助查询并打印输出加盖红章的证明文件：如在校（学）证明、毕业证明、学历证明、英文学位证明、双学位证明、辅修证明文件；四/六级考试证明、计算机等级考试证明等；具体依据学校实际需求个性化定制。

2.1.4 委托打印

校外学生（实习或出国）急需成绩单或者证明文件，可以登录自助打印服务系统，提交委托单，委托在校同学打印；受托人接受委托后，在自助终端以受托人身份登录，帮助委托人完成打印需求。

2.1.5自助缴费

系统支持校园卡自助缴费方式，实现在校学生及毕业生自助完成打印所需缴费的成绩单或证明文件。并可实现“代缴费”功能，缴费项目由管理人员自行设定即可实现自助缴费。

2.1.6人脸识别学籍注册报到

提供人脸识别学生自助学籍注册报到功能，利用人脸识别技术和身份证识别，通过基于人的脸部特征人脸图像与身份证或注册照片进行对比，实现人证合一比对，完成学生学籍注册报到。人脸识别技术必须支持1:1或1：N认证模式。

2.1.7宣传展示

自助服务终端配备宣传展示屏，系统可自动播放课程宣传片等宣传信息，同时可提供学校发布管理通知公告、学校简介、操作指南、教学宣传信息等。

2.1.8语音向导

学生在操作系统过程中，系统自动通过语音方式提醒用户操作每一个步骤，完成操作后，可通过语音方式提醒学生注销退出系统、取卡等事项。

2.1.9 打印内容自动核验

可以通过系统设置每个打印业务需要检验的字段，打印时可以通过设定的规则检验表单内容是否有字段为空，信息不全的情况，若信息不完整，系统可阻止用户打印，并将信息缺失的内容反馈给用户，从而避免打印的证明文件无效、纸张浪费的现象。

2.1.10终端节能安全监测

在自助终端上可视化展示可对终端整机设备的运行状态、电压、电流、功率、节能耗电情况进行实时监控检测，并具备智能安全预警功能，保证设备节能安全。

2.2智能远程运维管理平台

本次采购学生自助服务软件须配备智能远程运维服务管理平台，该运维服务软件须能将学校自助服务终端设备纳入该平台统一管理、监测以及升级维护，针对自助终端设备提供自助服务软件统一安装、部署、维护，实现设备、服务、用户角色等统一管理，统一授权，提供一系列报表、监控及预警功能，使得管理和维护更加方便，并可自行到校查验自助服务终端配置信息。

2.2.1系统用户管理

该功能主要应用于日常用户的信息管理，可由管理员分配相应角色，并能对各用户进行灵活的权限设置。

2.2.2打印类型管理

该功能可灵活自助配置样式，同时，可以设置打印角色（如毕业生、在校生等角色）的免费份数。

2.2.3自助终端管理

终端参数配置管理：该功能包括纸张管理、纸张短信提醒管理、权限开放设置等，在特定需求的情况下，能实现把不同的服务配置到不同的终端上。

远程虚拟终端管理：全天候实时监控自助终端机、打印机、打印系统的运行状况，并可通过网络远程操控自助终端机操作系统及应用程序；支持还原和更新，终端机只需重启便能恢复到初始健康状态；通过更新服务器端文件，就能实现所有终端机的更新。

2.2.4打印记录管理

该模块对学生打印的记录进行收集统计分析，可以按条件进行查询或者导出相应的打印记录，能对打印记录进行统计。

2.2.5通知公告管理

管理员发布通知公告，终端机能够实时显示相应的公告内容，多渠道，多方式进行数字信息宣传。

2.2.6缴费管理

缴费参数设置：管理人员可以设置成绩单、证明文件各种缴费类型费用参数,并可对单个学生进行免费份数设置。

统计分析：管理人员可对缴费记录按不同的时间段、打印类型、终端进行统计分析；

“代缴费”管理：管理人员可任意增加设置扣费类型，如CET、二级计算机等级等，同时可以对缴费的记录进行查询分析；设置完成后，学生可通过自助服务终端自助缴费。

2.2.7宣传展示内容发布管理

管理员可通过后台系统发布推送校内宣传内容到指定自助终端宣传展示屏，支持主流媒体格式（gif/mp4/pdf）等格式发布，并且可以设置播放机制，同时配备发布审核功能。

2.2.8智能短信提醒模块

系统与合法授权移动短信网关对接，实现短信提醒终端运行情况：打印机缺纸短信提醒：打印机断电短信提醒；用户手动报警：登录用户操作过程中出现故障，可以按“报障”按钮，系统自动将信息发送到主管老师。

2.2.9智能匹配翻译引擎及英文课程名库

为学校提供高校课程在线检索自助匹配翻译引擎，自动对接高校英文课程名检索数据库，可供检索匹配的权威有效高校英文课程名库不少于40万条，提供功能页面客观展示可查询检索的功能页面及课程名库数据记录。具有合法知识产权，投标文件中提供高校课程在线翻译软件计算机软件著作权登记证书扫描件。

2.2.10微信验证模块

通过自助打印终端机打印输出的所有成绩单或证明文件，均应有加密的唯一验证码或“二维码”识别标志，可通过微信扫码验证方式实现自助信息真伪验证；

2.2.11可视化运维信息大屏展示：

全校可建立清晰的IT 服务支持全局视图，通过统一运维管理平台量化各项运维数据，通过可视化 BI 技术，须对分布在校园各处的智能服务终端运行状况进行可视化监控。通过可视化数据分析工具，对本科生、研究生、教职工三种角色的终端打印情况进行多维度的分析展示。

适配8*4 /16:9屏幕墙。在大屏展示集中运维情况，可展示文件打印/下载排行榜、终端自助打印排行榜、使用情况统计图、文件打印/下载类型统计图，设备位置可视化、设备参数实时监控、设备耗材实时监控、打印时间散点图分布、打印类型分析指标图等运行状况，数据统计图形化展示。

3、身份证读卡器

平均无故障工作时间（MTBF）不小于5000h；工作频率：13.56MHz。支持证卡：符合《GA 450—2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》，见公京检第040942号。采用USB供电及通讯。

- 4、防伪标签打印

- （1）标签打印机：

产品类型：工业标签打印机；打印方式：热敏和热转印；打印速度：102mm/s ；最高分辨率：300dpi ；CPU：32位高效处理器； 存储：内存8MB,闪存4MB；通讯接口：USB接口、网络接口；带自动切刀模块。

（2）学籍注册标签自助打印

学生在完成人脸识别学籍注册报到之后，可在智能服务终端上自助打印防伪注册标签，学生将该防伪标签贴在学生证的相应位置即可完成学生证学籍注册签章要求。

（3） VOID防伪注册标签

根据学校特色定制VOID防伪注册标签，体现学校的特色元素，满足学生注册需要，防止注册签章的伪造和学生证的伪造。

5、打印耗材

（1）专用纸张设计服务

可根据学校个性化需求设计并实施各类成绩单及证明文件专用纸张打印样式。

- 专用纸张供货及分装服务

- 可根据学校需求，为学校提供100g防静电专用纸张货源，避免夹纸输出空白纸张，减少打印故障；专用纸张按400页分装，方便学校老师管理使用。

- 纸张采购说明

- 如学校首次采购专用纸张，需为学校免费赠送20000张打印纸、5000个学生证自助注册标签和每台自助服务终端均额外附赠一套打印机硒鼓。

6、专业技术能力要求

（1）英文数据翻译梳理服务

本次采购设备将用于提供全校学生打印中英文成绩单，具有英文课程名库翻译梳理服务专业技术能力，根据学校现用中文课程名库、专业名称、学位名称对应匹配梳理校验转换成英文课程名库、专业名称、学位名称。

（2）信息技术标准化服务能力

实施该信息化项目按照标准化的信息技术服务管理体系执行，为本项目实施的各个流程、各项工作的策划、执行、检查，以及持续的发现问题改善问题的建立完善体系，系统化执行项目，确保整个项目优质交付。

（3）信息安全保障能力

本项目实施及系统运行与采购人现用业务管理系统、校园一卡系统等核心业务系统实时对接获取数据，为保障采购人现用核心业务系统信息安全，投标人需具有信息安全服务能力。

（4）业务连续保障能力

中标人需具备连续的技术支持和售后服务能力，确保采购人学生自助服务业务连续不间断，为学生提供全年7*24小时自助打印服务。